第十二届蓝桥杯客观题复习资料

- CT107板子上的功能模块

1) 单片机芯片

配置 40 脚 51 系列单片机插座（支持 IAP15F2K61S2 转接板、STC89C52RC 等）

配置 40 脚 AVR 单片机插座（支持 Atmega16、Atmega8515 等）

2) 显示模块

配置路 LED 输出， 8 位 8 段共阳数码管，配置 LCM1602 和 12860 液晶接口

3) 输入/输出模块

配置 4×4 键盘矩阵，其中四个按键可通过跳线配置为独立按键，配置继电器、蜂鸣器，配置功率放大电路，驱动扬声器。

4) 传感模块

配置红外一体头 1838 及红外发射管，霍尔传感器，光敏电阻，数字温度传感器 DS18B20，超声波收发探头及相应的驱动电路。

5) 电源

和外接 5V 直流电源双电源供电。

6) 通信功能

板载 USB 转串口功能，可以完成单片机与 PC 的串行通信和程序下载。单总线扩展，可以外接其它单总线接口器件。I2C 总线，可以做 I2C 总线实验。

7) 存储/IO 扩展

配置 8255 扩展芯片，配置 EEPROM 芯片 AT24C02。

8) 程序下载

板载 USB 下载功能，不需要另外配备编程器；

板载 USB 转串口功能，可以对支持串行下载功能的芯片进行程序下载。

9) A/D、D/A 模块

配置 PCF8591A/D、D/A 芯片，内含 8 位 4 通道 A/D 转换、单通道 D/A 转换。

10)信号发生模块

配置一个 555 方波发生器，可以产生实验所需的 200Hz 到 20Khz 的方波信号。

11)其它

配置信号放大模块，可以对输入的低电压模拟信号进行放大；配置 138 译码器，可以做译码实验。

外设可以用存储器映射方式访问，也可以直接控制 I/O 口访问。

单片机全部端口可外接，方便系统扩展。

- IAP15F2K61S2 基本性能参数

IAP15F2K61S2 单片机工作电压5.5-3.8V，具有61KROM（程序存储空间），2K RAM 空间，IAP方式的EEPROM，61Kbyte Flash 空间，42个IO 口具备_4_ (准双向口/弱上拉、推挽输出/强上拉、仅为输出/ 高阻、开漏输出)种工作模式，3定时器，2串口，_8_路 10位ADC 通道。3路PWM发生模块。

注：ISP（In-system programmable）是在系统可编程：指的是不需要把单片机从目标系统板上取下来就可以直专接从PC往单片机里面烧录程属序。

IAP（In-Application programmable）是在应用可编程：指的是可以通过单片机自身的程序修改单片机该程序区的内容。

STC8952是12T模式，即12个时钟周期构成一个机器周期。而 IAP15是1T模式，即1个时钟周期构成一个机器周期。所以其运算速度会比STC8952快12倍，外设驱动中iic和spi都要做相应的延时修改。

- 8051单片机基本概念

1、8051单片机的定义

单片机是单片微型计算机的简称，把各种功能部件包括中央处理器（CPU）、只读存储器（ROM）、随机读写存储器（RAM）、输入输出（I/O）单元、定时器/计数器以及串行口等集成在一块芯片上构成的微型计算机。

- 中央处理器（CPU）是整个单片机的核心部件，实现了运算器和控制器的功能。主要由算术逻辑单元、定时控制部件和专用寄存器组三部分电路组成。

1）算术逻辑单元（ALU）

8位的ALU，可对4位、8位、16位数据进行操作。 ALU由一个加法器、两个8位暂存器和布尔处理器组成。单片机中所有的四则运算都是做加法，无硬件乘法器。

2）定时控制部件

组成：定时控制逻辑、指令寄存器和振荡器组成。

作用：控制指令的执行

第一步取指：指令寄存器IR：存放程序存储器中取出的指令。

第二步译码：指令译码器通过定时控制逻辑对指令寄存器中的指令译码。

第三步执行：在振荡器配合下产生执行指令所需的时钟脉冲，从而完成指令的执行。

- 专用寄存器组

- 程序计数器PC，16位。PC是程序的字节地址计数器，PC内容为将下一条要执行的指令地址。改变PC内容，改变执行的流向。

- 累加器ACC，8位。用于向ALU提供操作数，存放运算结果。

- 寄存器B，8位。主要用于乘、除法运算。

- 程序状态字寄存器PSW，8位。反应当前的程序运行状态，通过RS1、RS0设置当前工作寄存器组。

- 堆栈指针SP，8位。它总是指向栈顶。 堆栈操作遵循“先进后出、后进先出”的原则。80C51单片机的堆栈区是向地址增大的方向生成的。堆栈的作用：断点保护和现场保护。

- 数据指针DPTR，16位。 用来存放16位的地址。由两个8位的寄存器DPH和DPL组成。间接寻址或变址寻址可访问片外的64KB范围的RAM或ROM数据。

3、8051单片机的存储器特点

1）将程序存储器和数据存储器分开编址，并有各自的寻址方式、寻址单元和控制系统。该结构被称为哈佛结构。

2）对存储器的划分在物理上分为4个空间：片内ROM、片外ROM、片内RAM和片外RAM。

ROM存储器地址空间有片内ROM和片外ROM，其地址范围为0000H~FFFFH；

片内RAM地址空间的地址范围为00H~FFH；片外RAM地址空间的地址范围为0000H~FFFFH。

3）程序存储器ROM     以下内容了解即可！！！

程序设计人员编写的程序就存放在程序存储器中。单片机重新启动后，程序计数器PC的内容为0000H，所以系统将从程序存储器的地址为0000H单元处开始执行程序。但是考虑到中断系统的应用，用户程序一般不是从0000H处开始连续存放，因为接下来的一段程序区要用来存放中断向量表，所以用户不能占用。要求地址分配如下：

0000H 存放转移指令，跳转到主程序。

0003H 外部中断0的中断地址区。

000BH 定时/计数器0中断地址区。

0013H 外部中断1的中断地址区。

001BH 定时/计数器1中断地址区。

0023H 串行通信中断地址区。

片内外程序存储器的选择：

EA ：引脚接地，选择片外程序存储器ROM；

EA：引脚接高电平，选择片内程序存储器ROM，

CPU先从内部的程序存储器中读取程序，当程序计数器PC值超过内部ROM的容量，才转向外部的程序存储器读取程序。

4、8051并行I/O端口

8051有4个并行I/O端口，分别为P0、P1、P2、P3，每个端口都有双向I/O功能，可以从端口读取数据和向端口写入数据。

总线功能（用于拓展外部存储器）

1）地址线：P0低8位地址，P2高8地址；

2）数据线：P0输入输出8位数据；

P3口引脚的第二功能

I/O口数据的4种传送方式

1）同步传送：无条件传递。适用于外设速度与CPU一致或比CPU慢很多的情况。

2）异步传送：条件传递。采用查询方式，满足一定条件才传递数据。优点是通用性好，缺点是CPU工作效率降低。

3）中断传送：采用中断方式传输数据提高CPU工作效率。

4）DMA传送：采用DMA芯片实现对总线的控制，传输效率高。

- 8051串行I/O端口

- 串行通信接口的种类很多，如UART、IIC、SPI、USB等。

- 串行发送与接收的速率与移位时钟同步。89C51用定时器T1作为串行通信的波特率发生器，T1溢出率经2分频（或不分频）后又经16分频作为串行发送或接收的移位脉冲。移位脉冲的速率即是波特率。

- 数据传输方式分两种：

A、异步传输方式，就是指通信双方事先约好需要传输数据的格式、传输的速度，通过一条线路实现从一方到达另一方的数据传送，如果需要数据的双向传输，可以再增加一条通信线路。

B、同步传输方式，是指通信双方同时使用两条通信线，其中一条用于产生时钟，并且要求发送和接收的双方必须保持完全同步（一般情况下，时钟信号由发送端提供），另一条用于传送数据，如果需要同时双向数据传输，则需要再添加两条通信线，

但是MSC-51系列单片机不支持同时的双向数据同步传输，所以只能进行分时复用。

- 异步通信的帧格式

A、起始位用来通知接收设备一个待接收的字符开始到达，它一定是低电平。线路上在不传送字符时应保持为1。接收端不断检测线路的状态，若连续为1以后又测到一个0，就知道发来一个新字符， 应马上准备接收。

B、数据位是5位、6位、7位或8位（D0--D7）的0/1信号。

C、奇偶校验用来检测数据的正确性，但在字符中也可以规定不用奇偶校验位，则这一位就可省去。也可用这一位（1/0）来确定这一帧中的字符所代表信息的性质（地址/数据等）。

D、停止位用来表征字符的结束，一定是高电位。停止位可以是1位、1.5位或2位。接收端收到停止位后，知道上一字符已传送完毕。

若停止位以后不是紧接着传送下一个字符，则使线路电平保持为高电平。

5)同步传输方式的数据格式

同步传输时，数据是以数据块的形式进行传输的，每个数据块包括同步字符、数据和校验字符。数据块可有连续多个。

6）两种传输方式的比较

数据异步传输方式较为简单，应用广泛。

同步传输方式速率高，但当大量数据进行一次性传输时，错误的概率较高。且硬件电路复杂，所以较少使用。

7）串行接口的工作方式。见学习通PPT

- 波特率，即数据传送速率，表示每秒钟传送二进制代码的位数，它的单位是b/s。

串行口的四种工作方式对应三种波特率。由于输入的移位时钟的来源不同，所以各种方式的波特率计算公式也不相同。

方式0的波特率 =  Fosc/12

方式2的波特率 =（                  ）· Fosc

方式1的波特率 =（                  ）·（定时器溢出率）

方式3的波特率 =（                  ）·（定时器溢出率）

波特率发生器典型用法是使T1工作在方式2，自动再装入的8位初值，且启动定时器。（T0用法相同）

T1 溢出率 =Fosc /{12×[256 －（TH1）]}

- RS232标准及应用 P122自己看书了解。记住电平转换接口是MAX232.

- 8051定时器/计数器

1）定时/计数器的核心：加1计数器。

2）8052具有三个16位定时器/计数器T0，T1和T2，可以工作在定时方式和计数方式。

定时方式: 定时器计数8051片内振荡器输出经12分频后的脉冲，即每个机器周期使定时器（T0或T1）的数值加1直至计满溢出。

计数方式: 通过引脚T0（P3.4）和T1（P3.5）对外部脉冲信号计数。当输入脉冲信号产生由1至0的下降沿时定时器的值加1。

CPU检测一个1至0的跳变需要两个机器周期，故最高计数频率为振荡频率的1/24。

为了确保某个电平在变化之前被采样一次，要求电平保持时间至少是一个完整的机器周期。

- 各种工作方式的详细例题见“定时器计数器.PPT”

- 中断

- 概述：了解！！！

产生中断的请求源称为中断源。

中断源向CPU提出的处理请求，称为中断请求或中断申请。

CPU暂时中止自身的事物，转去处理事件的过程，称为CPU的中断响应过程。

对事件的整个处理过程，称为中断服务（或中断处理）。

中断处理完毕，在返回到原来被中止的地方，称为中断返回。

实现中断功能的部件称为中断系统，或中断机构。

中断的作用：能大大单片机处理随机事件的能力，提高效率，增强系统的实时性。

2）基本参数

8051有5个中断源，有2个中断优先级控制，可实现中断服务嵌套。

5个中断源：两个外部中断INT0、INT1，两个定时器中断T0、T1，还有一个串行中断。

3）中断响应条件

有中断源发出中断请求。中断总允许位EA=1，即CPU中断。申请中断的中断源的中断允许位为1，即中断没有被屏蔽。无同级或更高级中断正在被服务。当前的指令周期已经结束。

4）中断响应操作过程：理解！！！

⑴  把当前PC值压入堆栈，保护断点。

⑵  将相应的中断服务程序的入口地址送入PC。

⑶  对有些中断源，CPU会自动清除中断标志。

⑷  执行中断服务程序。

⑸  执行到返回指令RETI，中断服务程序结束，将堆栈内容弹出到PC，返回到原来断点继续执行。

5）中断响应时间：理解！！！

CPU不是在任何情况下都对中断请求予以响应，而不同的情况下对中断响应的时间是不同的。

对于顺利的中断响应，其最短的响应时间为3个机器周期。

对于受阻的中断响应，则响应时间会更长一些。

若中断系统只有一个中断源，则响应时间为3～8个机器周期之间。

6）中断优先原则：（概括为四句话）

低级不打断高级；高级不理睬低级；同级不能打断；同级、同时中断，事先约定。

8、8051复位

1）复位目的是使单片机或系统中的其它部件处于某种确定的初始状态。

2）在51单片机中，最常见的复位电路有如图所示的上电复位和手动复位电路。

3）复位信号为高电平有效，且持续时间在24个振荡周期以上。

4）单片机复位后的状态

PC=0000H，所以程序从0000H地址单元开始执行；

启动后，片内RAM为随机值，运行中的复位操作不改变片内RAM的内容

P0~P3=FFH，各口可用于输出，也可用于输入；

SP=07H，第一个入栈内容将写入08H单元；

IP、IE和PCON的有效位为0，各中断源处于低优先级且均被关断、串行通讯的波特率不加倍；

PSW=00H，当前工作寄存器为0组。

9、时钟电路

1）根据硬件电路的不同，单片机的时钟连接方式可以分为内部时钟和外部时钟方式。

内部振荡方式：MCS-51单片机片内有一个用于构成振荡器的高增益反向放大器，引脚XTAL1和XTAL2分别是此放大器的输入端和输出端。把放大器与作为反馈元件的晶体振荡器或陶瓷谐振器连接，就构成了内部自激振荡器并产生振荡时钟脉冲。（开发板采用方式）

外部振荡方式：外部振荡方式就是把外部已有的时钟信号引入单片机内，接XTAL2引脚，XTAL1引脚接地。

2）一个机器周期=12个振荡周期（或外部输入的时钟周期）

当8051采用12MHz晶振时，一个机器周期为1μs，计数频率为1MHz。

结合定时器的定时时间要会计算！！！

- A/D和D/A

1）一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量（或参考量）为基准的模拟量转换器，简称 DAC或D/A 转换器。最常见的数模转换器是将并行二进制的数字量转换为直流电压或直流电流。常会使用D/A转换器做波形发生器。

2）D/A转换器的重要指标（熟记含义！会计算）

A. 分辨率：指D/A转换器的输入单位数字量变化引起的模拟量输出的变化，是对输入量变化灵敏度的描述，n位的D/A转换器的分辨率可表示为： 。

B. 转换精度：指D/A转换器的整个工作区间，实际的输出电压与理想输出电压之间的偏差，可以用绝对值或相对值来表示。

C. 转换时间：输入数字量变化时，输出电压变化到相应稳定电压值所需时间。一般用D/A转换器输入的数字量从全0变化为全1时，输出电压达到规定的误差范围时所需要的时间表示。

3）A/D转换器的主要技术指标（熟记含义！会计算）

A、分辨率：分辨率是指A/D转换器能够分辨的输入模拟电压的最小变化量，反映了A/D转换器对输入模拟信号的最小变化的分辨能力。由下式计算：

B、量化误差：量化误差是指由A/D转换器有限的分辨率而引起的误差。量化误差有两种表示方法：一种是绝对量化误差，另一种是相对量化误差。

绝对量化误差：    相对量化误差： 。

- 各种通信协议

参看嵌入式原理与应用课程，第六章内容。了解各种通信协议的信号传输规则。

- 运放原理和计算方法

详见“运算放大器基本电路.pdf”。