0代码编写逻辑

1按键读取函数key.c

2矩阵键盘

3定时器初始化函数

4定时器0中断服务函数

TH0后加入需要的代码

5 Seg_Disp数码管显示

6数码管显示数字（百 十 个）

7按键处理函数

里面加入

Case数字：

break;

8信息处理函数（通常也需要减速）

9main主函数（一定要初始化定时器0）

10 四舍五入

1246拼接 写1246=a,    a+5变成1231 再/1000.0 变成小数，变成1.23

11 显示float类型，两位小数  2.78=a    (int)a=2强制类型转换

(int)(a*100)/10%10=7

(int)(a*100)%10=8

12高位不显示，高位熄灭

13计数值

14点亮/熄灭灯（避免重复赋值改变原有数据）enable=1点亮 0熄灭 （修改led.c）

15 led灯流转

16数码管闪烁

利用Seg_Flag闪烁标志位  三步运算符真假进行闪烁 1->原来数据 0->熄灭

17按键长按判断

不满足条件一定要恢复初始状态

18区分长按短按

利用Key_Up上升沿

中断里塞

标志位限制在600（防神人一直按）

短按实现

长按实现

原理：未抬起的时候，Key_Old一直为那个值

检测到下降沿就开始计时，计时<500ms，产生了上升沿，执行短按操作并且标志位复位

由于Key_Old一直为原来的值，执行长按操作，抬起时标志位复位

19 bcd码输入

20 DS1302设置

导入文件

Seg_Proc里先信息读取

必须实时读取

再数据处理，显示时钟芯片内的时间

/16是十位，%16是个位

进位设置

9+1=AH，需要平移6位换到10才行

设置上下限 index为0的时候上线24     1的时候，上线60

数组优化（不会不用）

加入指针数组

21 DS18B20设置 温度（上电延迟750ms防止显示数据出现85）

Eg 23.7显示 0显示十位2

1显示个位3

2显示小数位7

精度设置（默认0.0625）

22PWM调节

下面塞中断里

23 AT24C02 进行断电后的数据存储

读取一个变量时候

第九届省赛（按键保存）

设置显示和控制两种数组，先把显示值赋值给控制值

再使用EEPROM写入芯片

储存int类型数据

上电再位移读回来

24PCF8591进行数模转换

数模转化时候，AD_Read();内0x41对应光敏电阻 0x43对应滑动变阻器（测电压用万用表）

DA_Write();内写0-255 对应转换0~5v电压

电压转换回模拟值 DA_Write(51*Vol);

考点

电压0~255

对其/51.0得到电压

利用强制类型转换显示电压

25显示数码管小数点

定义数组,5为要数码管位数，底层里有

26 超声波

读取数据即可，判断后续逻辑

27串口通讯

初始化+中断服务函数

左右都要加！！！

串口处理函数

1接受判断数据

判断是否接收到数据Uart_Recv_Index>0就接收到了数据，最后一定要复位

再判断发送的字  通过index索引值判断（字母后加上\r\n,占俩字符），加上ascII码里的数字-48

判断完一定要吧索引值index归零！！

判断发送指令ASCII码 -48！！！

2发送数据

Sprintf(定义的发送数组Uart_Send，”发送内容加\r\n”,数据来源);

再Uart_Send_String(定义的发送数组Uart_Send);

28补充知识 占位符

char buffer[20];

sprintf(buffer, "%8d", 123);    // 右对齐，宽度8位，结果："      123"

sprintf(buffer, "%-8d", 123);   // 左对齐，宽度8位，结果："123     "

sprintf(buffer, "%08d", 123);   // 用0填充，宽度8位，结果："00000123"

sprintf(buffer, "%f", 3.1415926);    // 默认保留6位小数，结果："3.141593"

sprintf(buffer, "%.2f", 3.1415926);   // 保留2位小数，结果："3.14"

sprintf(buffer, "%10.3f", 3.1415926); // 宽度10位，保留3位小数，结果："3.142"

sprintf(buffer, "%s lives in %s", name, country); // 连接字符串输出："Tom lives in China"

int num = 255;

sprintf(buffer, "%x", num);    // 小写十六进制，结果："ff"

sprintf(buffer, "%X", num);    // 大写十六进制，结果："FF"

sprintf(buffer, "%#X", num);   // 带0X前缀的大写十六进制，结果："0XFF"

sprintf(buffer, "%o", num);    // 八进制，结果："377"

29继电器relay 蜂鸣器beep底层在Led.c内

继电器0x10  Relay(1);开继电器

蜂鸣器0x40  Beep(1);开蜂鸣器

底层照搬led的底层，判断old时候不需要取反temp即可

30 LCD1602液晶显示

Write_Command与 Write_Data操作

31矩阵键盘输入

先定义输入数组和索引

32矩阵键盘输入BCD码（设置时钟）

S4-S19输入0-9

Input_Flag==0时候 输入十位 先&0x0f屏蔽低四位，再|按键输入

蓝字框选部分表示输入十位结束了，Input_Flag置1 输入个位，前面的数据&0xf0 屏蔽高四位，再|按键输入

33互斥点亮

Mode=0->点亮Led2

Mode=1->点亮Led3

Mode=2->点亮Led4

34 闹钟 蜂鸣器 继电器持续多少s

原理：&16取个位判断5s时间

置标志位，因为使能只有一瞬间，标志位才是状态

35 NE555测量频率

占用P34引脚，按键冲突，屏蔽P34=0的最后一行扫描

36EEPROM上电出问题，进行Password校验

36内存溢出解决

1修改内存优化等级为9

2数组前加idata